Documentación de circuitos

Módulo de Pantalla

Tablas de verdad, mapas de Karnaugh y pruebas, circuito por circuito

| Curso | EIF205 — Arquitectura de Computadores |
| --- | --- |
| Entrega | I Proyecto — Lógica Digital — II Ciclo 2026 |
| Universidad | Universidad Nacional — Sede Regional Brunca |
| Responsable | Jordy Estrada Ortega — Módulo B |
| Circuitos | 10 documentados |

Contenido

1. Memoria de pantalla

Celda

Row8

2. Decodificadores

Dec3a8

Dec2a4

3. Módulos de pantalla

Display8x8

Display16x16

4. Coordenadas y ventana

CoordMap16

WindowRange16

5. Pantalla gráfica

GraphicDisplay

6. Bancos de prueba

TEST PANTALLA

| Celda | 1. MEMORIA DE PANTALLA |
| --- | --- |

Guarda un píxel. Es un flip-flop D con un multiplexor de retención en la entrada y borrado síncrono. Se replica 256 veces: es la pieza que más aparece en el proyecto.

PINES

| PIN | TIPO | BITS | PARA QUE SIRVE |
| --- | --- | --- | --- |
| SEL | Entrada | 1 | 1 = esta celda fue seleccionada y hay pulso de escritura |
| DATA | Entrada | 1 | valor a guardar: 1 enciende el píxel |
| CLR | Entrada | 1 | borrado síncrono |
| CLK | Entrada | 1 | reloj |
| Q | Salida | 1 | estado del píxel |

TABLA DE ESTADO SIGUIENTE

| CLR | SEL | DATA | Q | Q+ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | × | × | × | 0 |
| 0 | 0 | × | 0 | 0 |
| 0 | 0 | × | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | × | 0 |
| 0 | 1 | 1 | × | 1 |

Q es el estado antes del flanco y Q+ el que queda después. CLR manda sobre todo lo demás porque el AND va después del multiplexor.

MAPAS DE KARNAUGH

Mapa K de Q+ CLR SEL \ DATA Q; 00; 01; 11; 10. 00; 0; 1; 1; 0. 01; 0; 0; 1; 1. 11; 0; 0; 0; 0. 10; 0; 0; 0; 0. Q+ = CLR'·SEL'·Q + CLR'·SEL·DATA

ECUACIONES

Q+ = CLR' · ( SEL·DATA + SEL'·Q )   (el paréntesis es un MUX 2:1)

CÓMO PROBARLO Con SEL abajo mueva DATA: Q no cambia, eso es la retención. Suba SEL y dé un pulso de reloj: Q copia DATA. Suba CLR y otro pulso: Q se apaga aunque DATA siga en 1.

NOTAS

El Flip Flop D tiene entrada RST asíncrona, pero la celda no la usa: el borrado va por la vía síncrona para que las 256 celdas se apaguen en el mismo flanco. Tampoco se recorta el reloj (CLK·SEL), que generaría pulsos espurios.

| Row8 | 1. MEMORIA DE PANTALLA |
| --- | --- |

Fila de ocho píxeles. Junta ocho Celda que comparten la línea de fila y les reparte el vector one-hot de columnas.

PINES

| PIN | TIPO | BITS | PARA QUE SIRVE |
| --- | --- | --- | --- |
| FSEL | Entrada | 1 | esta fila está seleccionada |
| C | Entrada | 8 | columnas one-hot |
| DATA | Entrada | 1 | valor a escribir |
| CLR | Entrada | 1 | borrado |
| CLK | Entrada | 1 | reloj |
| Q | Salida | 8 | estado de los ocho píxeles |

TABLA DE VERDAD (UNA SOLA COLUMNA)

| FSEL | Cj | SELj |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

Se repite ocho veces, una por columna. Ocho compuertas AND de dos entradas.

MAPAS DE KARNAUGH

Mapa K de SELj FSEL \ Cj; 0; 1. 0; 0; 0. 1; 0; 1. SELj = FSEL·Cj

ECUACIONES

SEL[j] = FSEL · C[j]      j = 0 ... 7

CÓMO PROBARLO Encienda tres columnas distintas seguidas con FSEL arriba: los tres píxeles tienen que quedar prendidos a la vez. Si al encender uno se apaga el anterior, hay una realimentación mal puesta.

NOTAS

WE no entra aquí. Se combina una sola vez, en el EN del decodificador de filas de Display8x8: con WE=0 ningún FSEL se activa y nadie escribe.

| Dec3a8 | 2. DECODIFICADORES |
| --- | --- |

Decodificador de 3 a 8 con habilitación. Convierte una dirección de tres bits en una salida one-hot. Cada módulo de pantalla usa dos, uno de filas y uno de columnas.

PINES

| PIN | TIPO | BITS | PARA QUE SIRVE |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Entrada | 3 | dirección de 0 a 7 |
| EN | Entrada | 1 | con 0 apaga las ocho salidas |
| S | Salida | 8 | una sola línea en alto |

TABLA DE VERDAD

| EN | A2 | A1 | A0 | S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 S0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | × | × | × | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 0 0 0 0 0 1 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 0 0 0 0 1 0 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 0 0 0 1 0 0 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 0 0 1 0 0 0 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 0 1 0 0 0 0 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 1 0 0 0 0 0 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 0 0 0 0 0 0 0 |

MAPAS DE KARNAUGH

| Mapa K de S5 (con EN = 1) A2 \ A1 A0; 00; 01; 11; 10. 0; 0; 0; 0; 0. 1; 0; 1; 0; 0. S5 = EN·A2·A1'·A0 | Mapa K de S2 (con EN = 1) A2 \ A1 A0; 00; 01; 11; 10. 0; 0; 0; 0; 1. 1; 0; 0; 0; 0. S2 = EN·A2'·A1·A0' |
| --- | --- |

Un solo uno aislado en cada mapa: un decodificador genera todos los mintérminos y cada uno ya está en su forma mínima.

ECUACIONES

S[i] = EN · m[i]        m[i] = mintérmino i de (A2, A1, A0)

CÓMO PROBARLO Recorra las ocho direcciones: siempre un solo LED encendido y se corre en orden. Después baje EN y las ocho se apagan de golpe.

NOTAS

Tres inversores y ocho AND de cuatro entradas: once compuertas.

| Dec2a4 | 2. DECODIFICADORES |
| --- | --- |

Decodificador de 2 a 4 con habilitación. Se usa una sola vez, en la pantalla de 16 × 16, para elegir cuál de los cuatro módulos escribe.

PINES

| PIN | TIPO | BITS | PARA QUE SIRVE |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Entrada | 2 | cuadrante: A1 = FILA3, A0 = COL3 |
| EN | Entrada | 1 | habilitación |
| S | Salida | 4 | una sola línea en alto |

TABLA DE VERDAD

| EN | A1 | A0 | S3 S2 S1 S0 | MODULO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | × | × | 0 0 0 0 | ninguno |
| 1 | 0 | 0 | 0 0 0 1 | M0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 0 1 0 | M1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 1 0 0 | M2 |
| 1 | 1 | 1 | 1 0 0 0 | M3 |

MAPAS DE KARNAUGH

| Mapa K de S0 (con EN = 1) A1 \ A0; 0; 1. 0; 1; 0. 1; 0; 0. S0 = EN·A1'·A0' | Mapa K de S3 (con EN = 1) A1 \ A0; 0; 1. 0; 0; 0. 1; 0; 1. S3 = EN·A1·A0 |
| --- | --- |

ECUACIONES

S0 = EN·A1'·A0'     S2 = EN·A1·A0'

S1 = EN·A1'·A0      S3 = EN·A1·A0

CÓMO PROBARLO Las cuatro combinaciones, una salida por cada una. Con EN abajo, las cuatro apagadas.

NOTAS

Dos inversores y cuatro AND de tres entradas. El orden importa: A1 tiene que ser FILA3 y A0 COL3, ver la nota de Display16x16.

| Display8x8 | 3. MÓDULOS DE PANTALLA |
| --- | --- |

Módulo base: 64 celdas, un decodificador de filas, uno de columnas y el mecanismo para escribir un píxel por coordenada.

PINES

| PIN | TIPO | BITS | PARA QUE SIRVE |
| --- | --- | --- | --- |
| F | Entrada | 3 | fila dentro del módulo, 0 a 7 |
| C | Entrada | 3 | columna dentro del módulo, 0 a 7 |
| EN | Entrada | 1 | habilitación del módulo, viene del Dec2a4 |
| WE | Entrada | 1 | pulso de escritura |
| DATA | Entrada | 1 | valor a escribir |
| CLR | Entrada | 1 | borra las 64 celdas |
| CLK | Entrada | 1 | reloj común |
| Q0 … Q7 | Salida | 8 c/u | una salida por fila |

CONDICIÓN DE ESCRITURA

| EN | WE | QUE PASA CON LAS 64 CELDAS |
| --- | --- | --- |
| 0 | × | ninguna escribe, el módulo conserva su contenido |
| × | 0 | ninguna escribe, el módulo conserva su contenido |
| 1 | 1 | escribe una sola: la direccionada por F y C |

No se pone tabla de verdad completa: con once entradas serían 2048 filas. La celda básica ya está documentada en Celda.

ECUACIONES

EN_filas    = EN · WE

EN_columnas = 1

SEL(f,c)    = EN · WE · [F = f] · [C = c]

CÓMO PROBARLO Con los interruptores de F, C y DATA y un pulsador en WE, dibuje una diagonal de ocho LEDs. Después suba CLR un ciclo: los 64 se apagan. Ese es el criterio del avance del 4 %.

NOTAS

Un pin de LogicCircuit no pasa de 32 bits, así que la pantalla no cabe en una sola salida de 64: son ocho pines de ocho. El CLR no pasa por los decodificadores, llega directo a las 64 celdas.

| Display16x16 | 3. MÓDULOS DE PANTALLA |
| --- | --- |

Pantalla de 256 píxeles armada con cuatro Display8x8, sin tocar nada dentro del módulo base.

PINES

| PIN | TIPO | BITS | PARA QUE SIRVE |
| --- | --- | --- | --- |
| FILA | Entrada | 4 | fila de 0 a 15 |
| COL | Entrada | 4 | columna de 0 a 15 |
| WE | Entrada | 1 | pulso de escritura, va a los cuatro |
| DATA | Entrada | 1 | valor a escribir |
| CLR | Entrada | 1 | borrado, va a los cuatro |
| CLK | Entrada | 1 | reloj |
| M0Q0 … M3Q7 | Salida | 8 c/u | 32 pines de 8 bits, uno por fila de cada módulo |

HABILITACIÓN DE LOS MÓDULOS

| FILA3 | COL3 | SALIDA | MODULO | CUADRANTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | S0 | M0 | arriba izquierda |
| 0 | 1 | S1 | M1 | arriba derecha |
| 1 | 0 | S2 | M2 | abajo izquierda |
| 1 | 1 | S3 | M3 | abajo derecha |

Los bits 2…0 de FILA y COL van íntegros a los cuatro módulos; WE, DATA, CLR y CLK también.

ECUACIONES

modulo = 2·FILA3 + COL3

EN(Mk) = S[k]      k = 0, 1, 2, 3

CÓMO PROBARLO Un píxel en cada cuadrante, después las cuatro esquinas (0,0), (0,15), (15,0) y (15,15), y por último (7,7) y (8,8) que son las de la costura.

NOTAS

Error que hubo que corregir: FILA3 va por el bit alto del divisor que alimenta al Dec2a4 y COL3 por el bajo. Si se cambian, M1 y M2 quedan permutados y las esquinas (0,0) y (15,15) siguen bien — por eso hay que probar las cuatro.

La matriz de LEDs del simulador no pasa de 10 × 10, así que la pantalla se muestra con cuatro matrices de 8 × 8 en cuadrado. La costura es la evidencia de que está hecha por módulos.

| CoordMap16 | 4. COORDENADAS Y VENTANA |
| --- | --- |

Pasa la coordenada (X, Y), en complemento a 2 con el origen al centro, a la dirección (FILA, COL) de la matriz, que va de 0 a 15 y tiene la fila 0 arriba. Son cuatro inversores, sin sumadores.

PINES

| PIN | TIPO | BITS | PARA QUE SIRVE |
| --- | --- | --- | --- |
| X | Entrada | 8 | coordenada horizontal con signo |
| Y | Entrada | 8 | coordenada vertical con signo |
| COL | Salida | 4 | columna, 0 a 15 |
| FILA | Salida | 4 | fila, 0 arriba |

CORRESPONDENCIA DE BITS

| BIT DE SALIDA | SE OBTIENE DE | POR QUE |
| --- | --- | --- |
| COL3 | X3' | sumar 8 a un campo de 4 bits es invertir el bit 3 |
| COL2 | X2 |  |
| COL1 | X1 |  |
| COL0 | X0 |  |
| FILA3 | Y3 | se invierte dos veces y se cancela |
| FILA2 | Y2' | restar de 15 es el complemento a 1 |
| FILA1 | Y1' |  |
| FILA0 | Y0' |  |

En X se invierte solo el bit más significativo del campo; en Y se invierten todos menos ese.

EJEMPLOS

| VALOR | V[3:0] | COL | FILA |
| --- | --- | --- | --- |
| −8 | 1000 | 0 | 15 |
| −1 | 1111 | 7 | 8 |
| 0 | 0000 | 8 | 7 |
| 1 | 0001 | 9 | 6 |
| 7 | 0111 | 15 | 0 |

ECUACIONES

COL  = X + 8            FILA = 15 - (Y + 8)

COL3  = X3'   COL2  = X2   COL1  = X1   COL0  = X0

FILA3 = Y3    FILA2 = Y2'  FILA1 = Y1'  FILA0 = Y0'

CÓMO PROBARLO X = 0 e Y = 0 tienen que dar fila 7 y columna 8. Trazando Y = X sale la diagonal completa de esquina a esquina, igual que la Figura 1 del enunciado.

NOTAS

Con sumadores también funcionaría, pero el ripple carry propaga por ocho etapas y ese retardo entraría en el camino crítico de la escritura. Dentro de la ventana el valor cabe en cuatro bits, así que la suma se reduce a invertir bits.

| WindowRange16 | 4. COORDENADAS Y VENTANA |
| --- | --- |

Dice si el punto (X, Y) cabe en la ventana de 16 × 16, o sea si las dos coordenadas están entre −8 y +7. Levanta OUTRANGE cuando no, que es el LED de FUERA DE RANGO.

PINES

| PIN | TIPO | BITS | PARA QUE SIRVE |
| --- | --- | --- | --- |
| X | Entrada | 8 | coordenada horizontal con signo |
| Y | Entrada | 8 | coordenada vertical con signo |
| INRANGE | Salida | 1 | 1 si el punto se puede pintar |
| OUTRANGE | Salida | 1 | 1 si se descarta; va al LED del panel |

LA REGLA

Un número de 8 bits en complemento a 2 está entre −8 y +7 si y solo si sus bits 7 a 3 son todos iguales. Es la extensión de signo: si cabe en cuatro bits, los altos son copias del bit 3.

| VALOR | BINARIO | BITS 7 … 3 | INRANGE |
| --- | --- | --- | --- |
| +7 | 0000 0111 | 0 0 0 0 0 | 1 |
| +8 | 0000 1000 | 0 0 0 0 1 | 0 |
| −1 | 1111 1111 | 1 1 1 1 1 | 1 |
| −8 | 1111 1000 | 1 1 1 1 1 | 1 |
| −9 | 1111 0111 | 1 1 1 1 0 | 0 |
| +127 | 0111 1111 | 0 1 1 1 1 | 0 |
| −128 | 1000 0000 | 1 0 0 0 0 | 0 |

Las dos últimas son los extremos del recorrido de X: el barrido completo no escribe basura en los bordes.

MAPAS DE KARNAUGH

Mapa K de la celda comparadora a \ b; 0; 1. 0; 1; 0. 1; 0; 1. e = a·b + a'·b' = a XNOR b

El mapa de la función completa no se puede dibujar: INRANGE depende de dieciséis variables, 65 536 casillas. La simplificación es algebraica.

ECUACIONES

RANGO_X  = (X7 XNOR X6)·(X6 XNOR X5)·(X5 XNOR X4)·(X4 XNOR X3)

RANGO_Y  = igual con los bits de Y

INRANGE  = RANGO_X · RANGO_Y

OUTRANGE = INRANGE'

CÓMO PROBARLO Con Y en 0, suba X hasta 7: INRANGE se mantiene en 1. Ponga X = 8 y cae. Baje a −8: vuelve a 1. Baje a −9 y cae otra vez. Repita moviendo Y.

NOTAS

Ocho XNOR, dos AND de cuatro, un AND de dos y un inversor: doce compuertas. Dos comparadores de magnitud de 8 bits habrían costado varias decenas.

| GraphicDisplay | 5. PANTALLA GRÁFICA |
| --- | --- |

El módulo completo. Junta el mapeo, el comparador de ventana y la pantalla detrás de una interfaz de seis entradas y una bandera de salida.

PINES

| PIN | TIPO | BITS | PARA QUE SIRVE |
| --- | --- | --- | --- |
| X | Entrada | 8 | viene del contador del secuenciador |
| Y | Entrada | 8 | viene de la unidad aritmética |
| WE | Entrada | 1 | pulso de escritura del secuenciador |
| DATA | Entrada | 1 | 1 enciende el píxel |
| CLR | Entrada | 1 | limpia la pantalla, del pulsador RESET |
| CLK | Entrada | 1 | reloj global |
| OUTRANGE | Salida | 1 | al LED de FUERA DE RANGO |
| M0Q0 … M3Q7 | Salida | 8 c/u | a las cuatro matrices de LEDs |

QUÉ HACE CADA BLOQUE

| BLOQUE | QUE APORTA |
| --- | --- |
| CoordMap16 | convierte (X, Y) en (FILA, COL); combinacional |
| WindowRange16 | dice si el punto cabe; combinacional |
| AND de 2 entradas | WE_efectivo = WE · INRANGE |
| Display16x16 | guarda el píxel en el flanco de reloj |

ECUACIONES

WE_efectivo = WE · INRANGE

OUTRANGE    = INRANGE'

CÓMO PROBARLO X = 0, Y = 0, DATA = 1 y un pulso de WE: se enciende el píxel del centro y OUTRANGE queda apagado. Ahora X = 50, Y = 50 y otro pulso: no se pinta nada y OUTRANGE se prende.

NOTAS

El cálculo de Y no se detiene por estar fuera de ventana; solo se bloquea la escritura. Las banderas y los displays de monitoreo siguen mostrando el valor real.